附件1

第四届全省测绘地理信息行业职业技能竞赛暨

第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛选拔赛

不动产测绘员赛项技术纲要

根据《自然资源部办公厅关于做好第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛选拔工作的通知》（自然资办函〔2019〕827号）、自然资源部职业技能鉴定指导中心等4部门《关于举办2019年中国技能大赛—“南方测绘杯”第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛的通知》（自然资职鉴〔2019〕31号）和全国测绘地理信息行业职业技能竞赛组织委员会办公室《关于印发“南方测绘杯”第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛技术文件的通知》（测赛组办〔2019〕1号）有关要求，为统一竞赛技术标准，明确竞赛要求，特制定不动产测绘员赛项技术纲要。

- 一、竞赛标准

竞赛以国家职业技能标准（2019版）中不动产测绘员（国家职业资格三级）的知识和技能要求为基础，并结合高素质技术技能人才培养和生产岗位需求，适当增加新知识、新技术、新技能等内容。

- 二、竞赛内容

竞赛采取理论知识考试和技能操作考核相结合的方式，侧重技能操作考核。每位参赛选手均需参加理论知识考试和技能操作考核。竞赛成绩中理论知识考试占30％，技能操作考核占70％。

（一）理论知识考试

1．试题题型：采用客观题题型，包括单项选择题、多项选择题、判断题三种题型。

2．考试知识点：测绘法律法规与职业道德、测量基础知识、地籍测绘、房产测绘等相关知识。具体内容参见《第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛不动产测绘员赛项理论知识考试大纲》。

表1 理论知识考试分值分配表

| 项目 | 测绘法律法规 与职业道德 | 测绘 基础 知识 | 地籍 测绘 | 房产 测绘 | 其他 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配分 | 5 | 40 | 20 | 30 | 5 | 100 |

- 考试用品：参赛选手必须携带本人身份证、参赛证，自备钢笔或签字笔、函数计算器。

（二）技能操作考核

技能操作考核的内容为1:500全野外数字地籍测图与权籍数据处理。参赛选手需在竞赛评判委员会指定的竞赛场地区域内，按照1:500全野外数字地籍测图要求，完成图根点测量、外业数据采集（界址点、地形地物点数据采集）、内业权籍数据编辑处理，形成地籍图、宗地图及面积量算、界址点成果等竞赛成果。

- 技能操作考核技术方案

- （一）软硬件配置要求

1．竞赛使用的软硬件由各参赛选手自带。

2．赛队须使用具有自主知识产权的国产品牌仪器设备，并选用行业内普遍使用、具有代表性的软件。主要设备有：具有RTK功能的GNSS接收机2台和全站仪1台（含：1+1RTK电台、GNSS接收机手簿2个、脚架2个，全站仪配套的2个单棱镜、对中杆1个）等。

全站仪不得使用GNSS功能的超站仪，禁止使用免棱镜功能。软件为GNSS、全站仪数据传输软件，专业编图软件。

3．两台笔记本电脑，需安装GNSS、全站仪数据传输软件，专业编图软件（含编图使用的字库和符号库）。

4．其它辅助工具，手持测距仪、钢卷尺、函数计算器等。

外业数据测量、采集使用的GNSS接收机、全站仪应经法定仪检机构检定合格并且在有效期内（以仪器检定证书为凭证），同时还应出具产品的“中华人民共和国制造计量器具型式批准证书（CPA）”复印件，产品制造商应属于中国境内注册法人单位且为中资控股企业。内业编图软件应提供中国著作权行政管理部门颁发的计算机软件著作权登记证书、安装文件、用户手册，著作权人的中国公民身份证明或者在中国境内注册的法人证明等。各参赛单位应当在竞赛报道时向竞赛组委会提交上述材料，其中相关证书、证明提供复印件即可。计算机等通用软硬件设备、参赛单位针对主要软件不足而自主开发的辅助程序等不受此限制。

（二）竞赛参考技术标准

1．TD/T 1001-2012《地籍调查规程》（以下简称《规程》）；

2．CJJ/T 8-2011《城市测量规范》（以下简称《规范》）；

3．GB/T 17986.1-2000《房产测量规范第1单元：房产测量规定》；

4．CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》；

5．GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分 1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（以下简称《图式》）；

6．GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》；

7．GB/T 13989-2012《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

8．GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》。

（三）提供的资料和小工具

竞赛评判委员会提供以下基础资料和小工具：

1．起算点成果。统一提供本次竞赛用起算点成果（每组提供的5个起算点均含WGS84、独立坐标系成果，其中：2个起算点在实地有相应的点位位置）。具体成果格式请参见附件1：《起算点（已知点）成果表式样》。

2．地籍调查信息表。统一提供满足地籍图、宗地图编辑成图必要的地籍调查信息，如：宗地代码、土地权利人、土地权属性质、土地坐落等信息。具体信息表式样请参见附件2：《地籍调查信息表式样》。

3．其他。记录纸、图根点标志、小木桩、钉子、钉锤、成果上交使用的U盘、文件夹、广告笔等。

（四）成图精度与规格要求

1．图根点精度要求

图根点相对于起算点（已知点）的点位平面中误差不大于±5cm。

2．界址点精度要求

界址点相对于邻近控制点的点位平面中误差不大于±5cm。

3．地物点精度要求

地物点相对于邻近控制点的点位平面中误差不大于±15cm；地物点相对邻近地物点间距中误差不大于±12cm。

4．数学基础

平面坐标系：采用独立坐标系。

高程系统：采用1985国家高程基准。

（五）基本要求

1．本次竞赛执行技术标准的优先次序为：本技术纲要、《规程》、《规范》、《图式》、其它标准。

2．技能操作考核外业数据采集环节，当遇恶劣天气、信号干扰等突发状况时，裁判长有权暂停或终止比赛，并依据现场情况处置或启动预案。

3．竞赛场地踏勘阶段，不准携带手机、照相机、摄像机等进入技能操作竞赛场地。

4．在技能操作比赛中，禁止使用任何通信设备（包括对讲机、蓝牙耳机、手机等）。

5．参赛选手按照1:500全野外数字地籍测图要求，完成图根点测量、外业数据采集、内业权籍数据编辑处理，形成地籍图、宗地图及面积量算、界址点成果等竞赛成果。

6．参赛选手在操作仪器设备时，应保证安全，遵守操作规程，规范操作。

7．外业数据采集完成后，通过全站仪与计算机之间的数据通讯接口，将外业数据导入参赛方自己携带的计算机（参赛选手自己确认导入的数据能正常打开），在裁判监督下统一编号并封存保管。内业数据编辑开始前，在裁判监督下当众开封封存的计算机并交与参赛选手进行内业数据编辑。内业数据编辑时，当出现导入的数据打不开的情况，不得再次进行数据传输，对应该项目的考核成绩记为零分。

（六）图根点布设和测量

1．根据测绘范围、界址点、地物点分布及全站仪采集碎部点的设站、定向、检查需求，采用1+1 RTK电台模式，布测不少于3个图根点。并实地作出图根点标记（标志由竞赛评判委员会提供），布设图根点时应保持与其它参赛组已经布设图根点间距不小于1.5米。

2．图根点编号：以“字母T+两位阿拉伯数字”进行编号（如：T01）。

3．坐标系统转换，利用提供的已知点成果（WGS84与独立坐标系两套成果），进行坐标系统转换。

4．作业前，应进行至少一个同等级或高等级已知点的检核，并记录检核值，平面坐标较差不应大于±5cm。

5．图根点测量采用脚架对中、整平，每个图根点独立观测两次以上，各次测量结果的平面坐标较差不大于±3cm，在限差内取平均值作为最后成果。

（七）外业数据采集

1．将图根点成果数据导入全站仪，根据实地情况实测界址点、地物点，并利用全站仪内存现场记录。测前、测后均需进行定向检查。界址点、地物点坐标保留至0.001m。

2．当施测支导线或引点时，按盘左顺时针观测2次。每条支导线总边数不得超过2条，总长度不超过100米，其它要求按《规程》执行。

进行支导线观测时，选手应及时填写支导线和引点观测记录表，并向裁判示意。支导线和引点观测记录表式样请参见附件3：《支导线和引点观测记录表式样》。

3．个别无法直接施测的界址点、地物点，可根据地物点之间的几何关系，通过量取截距内业编辑，进而求出其坐标。

4．数据采集时使用竞赛专用图纸绘制草图，不得使用电子设备（含PDA、照相机等）和其它图纸绘制草图。

5．数据采集结束后，在规定的时间内将采集到的数据传输至指定的计算机中。

（八）地籍图绘制

根据竞赛评判委员会提供的调查信息表等资料，进行数据编辑，形成地籍图。地籍要素符号、字体和字号按照《规程》附录M地籍图图式要求执行，其它地形要素符号按照《图式》规定要求执行。要素数据分层与颜色设置按照本竞赛技术纲要“表2要素数据分层与颜色设置表”执行。

地籍图上表示的主要内容：

1．测量控制点

测图范围外不表示。测图范围内均要表示。

2．地籍要素

（1）地籍区界线、地籍子区界线、界址点、界址线、地籍区号、地籍子区号、宗地号、地类编码（二级类）、土地权利人名称（单位）。

（2）宗地号（含土地权属类型代码和宗地顺序号）以地籍子区为单位，进行统一编号。

宗地编码采用19位编制，规则按《规程》。

3．地形要素

（1）界址线依附的地物、地貌要素要表示，不可省略。

（2）水系

a）池塘的水涯线均沿塘坎上边沿线表示。

b）池塘内和岸边的石块不表示。

c）面状水域要普色。

（3）居民地和设施

a）单幢房屋的轮廓线以墙基外角为准。建筑物的细部如墙外砖柱等或较小的装饰性细部不表示。

b）公共厕所按外轮廓线表示，加注“厕”。

c）路边和树下供休息用的坐凳不表示。

d）一般围墙使用双线围墙表示。

e）路灯、宣传橱窗、广告牌、旗杆、垃圾台、电话亭不表示。

f）房屋1层只注记结构。超过2层（含2层）注记房屋结构和层数。不进行图外附注。

（4）交通

宗地外道路边线用实线表示，宗地内的道路按照内部路表示。

（5）管线

高压线线塔、变电室要表示。消火栓、线杆、地下管线、上下水、各种检修井孔、污水雨水箅子不表示。

（6）植被

a）道路两边行树不表示。

b）草地按人工绿地表示。

c）零星植被不表示。

（7）地貌

除与界址点线相关的地貌要素表示外，其余地貌要素（如：等高线、高程注记、悬崖、斜坡等）均不表示。

4．数学要素

数学要素包括内外图廓线、内图廓点坐标、坐标格网线、图根控制点、比例尺、坐标系统等。

5．图廓要素

（1）图廓要素包括图名、图号、密级、制作单位、测图时间、测图方法、图式版本等。

（2）地籍图分幅幅面为：50cm×50cm。

（3）图廓整饰要求

图廓整饰按照《规程》附录N.1执行。其中：

a）图名为：不动产测绘赛区；图号为：SC-CD-2019。

b）图廓左下角注记为：独立坐标系，GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式，TD/T 1001-2012地籍调查规程，2019年10月全野外数字测图。

c）制作单位为：第四届全省测绘地理信息行业职业技能竞赛组委会

d）图廓左上角图幅结合表内的结合图幅号为：空白。

6．要素数据分层与颜色设置见表2。

表2 要素数据分层与颜色设置表

| 序号 | 层名 | 层色（RGB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界址点 | 0，0，0 |  |
| 2 | 界址线 | 255，0，0 | 界址线、地籍区界线、地籍子区界线、工作界线等 |
| 3 | 地籍要素注记 | 0，0，0 | 宗地号、地类编码、地籍区号、地籍子区号等 |
| 4 | 测量控制点 | 0，0，0 | 点名、点号、高程、符号等 |
| 5 | 水系及附属设施 | 0，174，239 | 水库坝、堤岸、沟堑、水闸、拦水坝、滚水坝、防波堤、防洪墙、土堤等的颜色为：0，0，0 |
| 6 | 居民地及设施 | 0，0，0 |  |
| 7 | 交通及附属设施 | 0，0，0 |  |
| 8 | 管线及附属设施 | 0，0，0 |  |
| 9 | 地貌 | 185，124，15 | 人工陡坎颜色为：0，0，0 |
| 10 | 植被和土质 | 0，166，81 | 地类界等 |
| 11 | 注记 | 0，0，0 | 除地籍要素注记外的图内所有注记 |
| 12 | 图廓整饰 | 0，0，0 | 内外图廓、坐标网线等 |

（九）面积量算

1．面积量算，量算水平投影面积。

2．面积量算的单位为m2，面积取值保留到0.01 m2。

3．面积量算内容：宗地面积。

（十）宗地图编制

以地籍图为基础，利用地籍数据编制宗地图。

1．根据宗地图的大小、形状和幅面确定比例尺。比例尺分母必须为100的整数倍，幅面为A4。

2．宗地图的界址点编号，对每个宗地都从宗地左上角，按顺时针方向从J 1开始流水编号。

3．宗地图要素分层与地籍图保持一致，界址点编号及界址边长注记放入地籍要素注记层。界址点编号及界址边长注记为中等线体2.0、层色RGB（0，0，0）。

界址边长注记保留到0.01m。

4．宗地图表示的内容

（1）宗地所在图号、宗地代码；

（2）宗地权利人名称、宗地面积；

（3）本宗地的界址点、界址点号、界址线、界址边长、宗地号、地类编码（二级类）；

（4）宗地内的建筑物、构筑物及宗地外紧靠界址点线的附着物；

（5）邻宗地的宗地号、地类编码（二级类）及相邻宗地间的界址分隔线；

（6）相邻宗地权利人、道路、街巷名称；

（7）指北针和比例尺。

5．宗地图整饰注记

宗地图整饰按照《规程》中的附录Ｏ.1。其中：

（1）右下角制图者、审核者均不注记。

（2）左下角注记如下：2019年10月解析法测绘界址点；制图日期：2019年10月X日；审核日期：2019年10月X日。

（3）制作单位: 第四届全省测绘地理信息行业职业技能竞赛组委会（如附件4：《宗地图图外整饰式样》）。

（十一）界址点成果

1．界址点成果表以宗地为统计单元。

2．界址点坐标、边长、宗地面积取值与相应规定保持一致。

3．界址点成果表格式、内容、式样，请参见附件5：《界址点成果表式样》。

（十二）成果整理上交要求

1．成果数据格式

地籍图、宗地图成果数据格式为： AutoCAD 2010版的*.dwg格式。

界址点成果表成果数据格式为：Excel工作表的*.xlsx格式。

2．成果数据命名

（1）地籍图成果数据以“参赛证号”+“SC-CD-2019”方式命名。如：参赛证号为“25”的选手，地籍图成果数据名为：25SC-CD-2019 .dwg。

（2）宗地图成果数据、界址点成果表均以“参赛证号”+“SC-CD-2019”-“宗地代码后四位”方式命名。如：参赛证号为“25”的选手的第2宗宗地图成果数据名为：25SC-CD-2019-0002.dwg；界址点成果表数据名为：25SC-CD-2019-0002 .xlsx。

3．成果整理

（1）参赛选手在技能操作考核结束时，按以下要求整理上交成果，并向工作人员进行成果确认交接。

（2）成果目录为“参赛证号”+“SC-CD-2019”，目录下存放各文件。如：参赛证号为“25”的选手，其成果目录及存放文件形式为：

25SC-CD-2019

25SC-CD-2019.dwg

25SC-CD-2019-0002.dwg

25SC-CD-2019-0002.xlsx

与地籍图配套的线型库、符号库、字库

- 人员配置及要求

- （一）监考、裁判及仲裁人员

理论知识考试和技能操作考核时，竞赛组委会统一安排裁判员进行监考和执裁。其中，理论知识考试安排6名监考人员（从裁判员中选定），设主考1人；每个参赛队参加技能操作考核时，配备2名裁判员（其中主、副裁判各1名）负责执裁。裁判组实行裁判长负责制，赛场设裁判长1人（由竞赛评判委员会委任），副裁判长1人，裁判由竞赛评判委员会从符合省级职业技能竞赛裁判要求的专业人士中择优遴选产生。

仲裁组由竞赛评判委员会推荐3-5名专家组成，仲裁组长由竞赛评判委员会主任委任。仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的书面申诉，最终结果以仲裁组裁定结果为准。

（二）参赛人员

全省具有不动产测绘资质的测绘地理信息单位相关职业的从业人员，不受身份、学历和职务的限制，均可报名参赛。其中，市（州）自然资源主管部门以市（州）局名义组建参赛队伍；部、省属单位下属具有多个不动产测绘甲级资质测绘地理信息单位的，经综合选拔人员后，可以部、省属单位的名义组建参赛队伍；其他具有不动产测绘甲级资质的测绘地理信息单位，以本单位名义组建参赛队伍。

（三）选手选拔

- 各市（州）自然资源主管部门可通过选拔的方式，组织1个参赛队，以市（州）为单位参加省级竞赛；省内具有不动产测绘甲级资质的单位可自愿组织1个参赛队参加省级竞赛（其中部、省属测绘、地质、地勘等系统参赛队不超过2个，代表市州自然资源主管部门参赛的除外）。每个参赛队由5人组成，包括领队1人、技术指导1人、参赛选手2人、辅助人员1人（仅负责基准站架设看护）。参赛选手由参赛单位选拔产生。已获得“中华技能大奖”、“全国技术能手”、“四川省五一劳动奖章”、“四川省技术能手”等荣誉及在2018年国家级一类大赛获得前5名、国家级二类竞赛和在第一、第二届“四川工匠杯”职业技能大赛中获得前3名的人员，不得以选手身份参赛。

- 竞赛流程

- （一）理论知识考试

理论知识考试为闭卷考试，统一安排在指定考场进行，参加考试的参赛选手按考号就坐。考试前由主考宣布考场纪律，在监督人员检查试卷签封无疑后，发放试卷，由主考宣布考试开始，并开始记录时间。到达规定时间，由主考宣布终止考试，参赛选手立即停止作答，监考人员将试卷收齐后，在主考的监督下进行封卷、装袋、签名。由主考将装袋密封的试卷交给工作人员转入评卷工序。

理论知识考试的阅卷、评分，由命题单位组织实施，由专人进行密封阅卷。待阅卷完毕后，进行参赛选手分数统计时，方可拆封试卷。理论知识考试时间为120分钟。

（二）技能操作考核

1．比赛时间

每位参赛选手外业图根点测量、数据采集时间为90分钟，数据传输时间为5分钟，地籍图、宗地图编辑、面积量算操作时间为90分钟，内外业比赛合计185分钟。

2．竞赛批次和场地的确定

（1）参赛队分批次进行考核。每批参赛队同时进入场地，分两轮比赛。两轮比赛间隔15分钟。

（2）每个参赛队选手的批次和场地由抽签决定，抽签由裁判长组织，在两名监督员的监督下进行。会场设置抽签箱，参赛队领队负责抽签，先抽取各参赛队的抽签顺序，再抽取各参赛队及两名选手各自的批次和场地。由两名工作人员当场宣读抽签结果并登记在案，经领队签字确认无误后，抽签结束。

（3）裁判组根据各参赛队伍的比赛顺序，对参赛队的竞赛时间和裁判进行安排。裁判应与参赛人员无利益关系。与参赛单位、参赛选手有利益关系时，裁判应主动申报、回避。

3．图根点测量、外业数据采集及数据传输

外业图根点测量、数据采集时，每个参赛队的两名参赛选手中，1名伺镜选手（负责图根点选标、绘制草图、立镜）；1名观测选手（负责RTK手簿操作、全站仪观测）。参赛队的1名辅助人员（仅负责看守基准站）。完成外业数据采集后，在裁判员的监督下，由伺镜选手将数据传输到自己携带的便携式计算机中（并确认便携式计算机中数据能正常打开），以伺镜选手的编号为文件名保存数据，供伺镜选手内业编辑成图时使用。数据传输完毕后，便携式计算机、草图上交统一保管，内业编辑时统一下发。

然后，两名选手交换操作岗位，在裁判监督下删除上轮竞赛所有观测数据，操作程序同上。

两名参赛选手完成图根点测量、外业数据采集及数据传输后，仪器上交统一保管，内业编辑完成后统一归还。

4．地籍图、宗地图编辑及面积量算、界址点成果表形成

地籍图、宗地图编辑及面积量算、界址点成果表的形成操作在指定的场地内进行，每位参赛选手须使用自带的笔记本电脑，参考提供的地籍调查信息表和自己绘制草图，完成地籍图、宗地图编辑及面积量算、界址点成果表的形成工作。

考核期间，选手不得使用自带的U盘或移动硬盘。

数据编辑完成后，参赛选手将按要求整理好的成果拷贝保存至由竞赛技术评判委员会统一提供的U盘内，在现场执裁的裁判员引导下依序上交成果。并与工作人员确认成果交接。

工作人员在备份原始成果后，由专人负责屏蔽选手信息后提交裁判组。

（三）评分统计

1．理论知识考试结束后，裁判组及时安排评卷，统一组织成绩统计。

2．技能操作考核结束后，裁判组及时组织裁判进行成绩评判和统计。

3．竞赛成绩由裁判长负责组织裁判核实校对。

（四）竞赛成绩评定

1．团体成绩评定

各参赛队的团体成绩为各队参赛选手的个人成绩之和。团体总分相同者，比较个人名次最好的选手，个人名次在前的，其团体名次在前，直至分出先后。

- 个人成绩评定

在规定时间内完成全部竞赛内容，按照选手个人总成绩决定个人竞赛名次。个人总成绩相同者，以技能操作考核成绩高者为先；如技能操作考核成绩仍然相同，则以技能操作考核中用时短者为先。

3．名次确定

裁判组对统计汇总成绩进行最终个人名次和团体名次的确定和排名，经竞赛技术评判委员会确认，报竞赛组委会同意后，由竞赛组委会办公室公布。如有异议，可提请仲裁组仲裁。

- 六、总结与点评

竞赛技术组、裁判组、仲裁组应认真总结本次竞赛活动的组织实施情况，包括理论知识考试答卷情况、技能操作考核情况、执裁评判情况、仲裁情况、竞赛成绩分布情况，以及竞赛中显现的亮点、存在的问题及职业发展趋势等，形成文字材料上报竞赛评判委员会，由竞赛评判委员会负责做好技术总结与技术点评工作，并将相关材料提交竞赛组委会办公室存档。

附件：1．起算点（已知点）成果表式样

2．地籍调查信息表式样

3．支导线和引点观测记录表式样

4．宗地图图外整饰式样

5．界址点成果表式样

附件1

起算点（已知点）成果表式样

起算点（已知点）成果表

| 独立坐标系 |  |  |  | WGS84坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央子午线经度:XX° XX′ XX″ |  |  |  |  |  |  |
| 投影面高程：XXX（m） |  |  |  |  |  |  |
| 点号 | x（m） | y（m） | h（m） | B （0 ′″） | L（0 ′″） | H（m） |
| JS01 |  |  |  |  |  |  |
| JS02 |  |  |  |  |  |  |
| JS03 |  |  |  |  |  |  |
| P01-1 |  |  |  |  |  |  |
| P01-2 |  |  |  |  |  |  |

附件2

地籍调查信息表式样

地籍调查信息表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地权利人 |  |  | 所有权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用权 |  |  |  |  |  |  | 权利人类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利类型 |  |  |  |  |  |  | 权利性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地权属来源证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 土地坐落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或负责人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利设定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济行业分类代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预编宗地代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宗地代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级行政区划代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地籍子区代码 |  |  |  |  |  | 地籍区代码 |  |  |  |  |  |
| 不动产单元号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在图幅号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宗地四至 |  |  |  |  | 北： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地类编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地类编码 |  |  |  |  |  |
| 使用期限 |  |  |  | 年月日至年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共有/共用权利人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、界址标示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界址点序号 | 界标种类 |  |  |  |  | 界址 间距（m） | 界址线类别 |  |  |  |  |  |  |  | 界址线位置 |  |  | 说明 |
|  | 钢钉 | 水泥桩 | 喷涂 | 木桩 |  |  | 界址线 | 道路 | 沟渠 | 围墙 | 围栏 | 田埂 | 滴水 |  | 内 | 中 | 外 |  |
| 三、宗地草图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、填表要求参考《规程》附录A.1相应要求执行。

2、表内具体填写项，依据具体情况且满足地籍图、宗地图编制的最低要求即可。

3、该表在内业编辑时，发给选手使用。

4、表中“界址点序号”，只要能表示清楚前后界址的关系即可，可以不用界址点编号作为界址点序号。

附件3

支导线和引点观测记录表式样

| 点号 | X | Y | H | X平 | Y平 | H平 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

支导线和引点观测记录表

附件4

宗地图图外整饰式样

附件5

界址点成果表式样

| 界址点成果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宗地号： |  |  |  |  |
| 权利人： |  |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): |  |  |  |  |
| 界址点坐标 |  |  |  |  |
| 序号 | 点号 | 坐标 |  | 边长（m） |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 2019年10月X日 |  |  |  |  |